Оборудование: изображения велосипеда, трансмиссии, лебедки с шестеренками.

Конструктор LEGO, зубчатые колеса (см. рис.1)

Рис.2.

Ключевые слова:

Цилиндрические зубчатые колеса №1, №2, №3, №5

Коническое зубчатое колесо,

Коронное зубчатое колесо,

Зубчатая передача,

Ведущее и ведомое колесо,

Паразитное колесо,

Храповый механизм,

Повышающая и понижающая передачи.

ХОД:

Зубчатая передача – механизм передачи движения за счет зацепления зубьев.

Во множестве механизмов и устройств, которые мы встречаем каждый день, используются зубчатые колеса. К ним можно отнести автомобиль, мотоцикл, велосипед (см. рис.2).

Зубчатую передачу применяют для:

изменения места приложения вращающей силы ; изменения направления вращения; увеличения и уменьшения скорости вращения; увеличения вращающего момента.

Виды зубчатых передач (см. рис.3).

a)  Цилиндрическая передача;

b)  Коническая передача;

c)  Червячная передача.

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач (см. рис.4):

Термины

Ведущее колесо Так называется зубчатое колесо, которое приводится во вращение внешней силой (например, от мотора или рукоятки) и в свою очередь вращает по крайней мере еще одно зубчатое колесо.

Ведомое колесо Так называется зубчатое колесо, которое приводится во вращение другим зубчатым колесом.

Шестерня Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев, а при их равенстве - ведущее зубчатое колесо.

Паразитное колесо Так называется зубчатое колесо, которое вводят между ведущим и ведомым колесами для изменения направления вращения ведомого.

Собачка Деталь храповика, которая опускается в промежуток между зубьями храпового колеса для предотвращения его вращения.

Храповое колесо Любое зубчатое колесо, которое может работать с собачкой для создания храпового механизма (храповика).

Храповик Зубчатый механизм, состоящий из храпового колеса и собачки, применяется как задерживающее устройство или для поворота оси только в одном направлении.

Понижающая передача Зубчатая передача, в которой малое зубчатое колесо вращает большое ведомое и в результате скорость вращения уменьшается. Понижающая передача позволяет получить большой крутящий момент.

Повышающая передача Зубчатая передача, в которой большое ведущее колесо вращает маленькое ведомое и в результате скорость вращения увеличивается. Повышающая передача используется для уменьшения крутящего момента.

Практическая часть.

ЦЕЛЬ: На простых моделях учащиеся должны познакомиться с основными принципами устройства зубчатых передач:

два зубчатых колеса, находящиеся в зацеплении, вращаются в разные стороны; большое зубчатое колесо вращает маленькое колесо с большей скоростью; маленькое зубчатое колесо вращает большое колесо с меньшей скоростью.

Тренировочные упражнения (см. рис.5):

Направление вращения Паразитное колесо Повышающая передача Понижающая передача Зубчатые передаточные механизмы Передача крутящего момента под углом Храповой механизм